数据模拟逻辑设计说明书

# 数据模拟逻辑设计说明书

## 1. 文档概述

本文档详细描述了高炉炼铁工艺智能监控系统中，数据模拟器的内部数据生成逻辑与预警指令触发规则。数据模拟器负责生成符合真实工况特征的实时工艺数据，并根据预设的阈值规则自动触发预警指令。

- 文档版本：v1.0

- 关联文档：《数据模拟器输出数据字典_v1.0》

- 适用对象：数据模拟器开发、前端展示层对接

## 2. 正常数据波动算法

### 2.1 算法原理

每一帧数据的生成采用"基值 + 趋势项 + 噪声项"的叠加模型，模拟高炉工艺参数的自然波动特性：

- 基值：代表高炉稳定运行时的标准工况值

- 趋势项：使用低频正弦波模拟工况的周期性起伏

- 噪声项：使用高斯随机噪声模拟传感器采集误差

### 2.2 基值设定

高炉运行的基础状态参数如下：

| 指标 | 基值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 风温 | 1050 | ℃ |
| 炉压 | 300 | kPa |
| 透气性 | 1.0 | 无量纲 |

### 2.3 趋势项：正弦波模拟

使用低频正弦波模拟高炉工况的自然周期性起伏。

- 周期：30 秒一轮（即每 30 秒完成一次完整的正弦波动周期）

- 作用：模拟高炉热制度、料柱透气性等随时间的缓慢变化

正弦波计算公式：

趋势值 = 振幅 × sin(2π × t / 周期)

其中 t 为当前运行时间（秒）。

各指标的正弦波振幅设定：

| 指标 | 振幅 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 风温 | 30 ℃ | 波动范围约 ±30℃ |
| 炉压 | 20 kPa | 波动范围约 ±20kPa |
| 透气性 | 0.15 | 波动范围约 ±0.15 |

### 2.4 噪声项：高斯随机噪声

添加高斯随机噪声模拟传感器采集误差。

- 分布：正态分布（高斯分布）

- 均值：0

- 标准差：根据各指标特性设定

各指标的噪声标准差设定：

| 指标 | 标准差（抖动幅度） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 风温 | ±5 ℃ | 传感器采集误差约 ±5℃ |
| 炉压 | ±3 kPa | 传感器采集误差约 ±3kPa |
| 透气性 | ±0.03 | 传感器采集误差约 ±0.03 |

### 2.5 最终输出公式

当前值 = 基值 + 正弦趋势值 + 高斯噪声值

### 2.6 伪代码实现

python import math import random import time # ========== 基值设定 ========== BASE_TEMP = 1050.0 # 风温基值 (℃) BASE_PRESSURE = 300.0 # 炉压基值 (kPa) BASE_PERMEABILITY = 1.0 # 透气性基值 (无量纲) # ========== 正弦趋势参数 ========== TREND_PERIOD = 30.0 # 正弦波周期 (秒) TEMP_AMPLITUDE = 30.0 # 风温振幅 (℃) PRESSURE_AMPLITUDE = 20.0 # 炉压振幅 (kPa) PERM_AMPLITUDE = 0.15 # 透气性振幅 # ========== 噪声参数 ========== TEMP_NOISE_STD = 5.0 # 风温噪声标准差 (℃) PRESSURE_NOISE_STD = 3.0 # 炉压噪声标准差 (kPa) PERM_NOISE_STD = 0.03 # 透气性噪声标准差 def generate_metrics(current_time: float) -> dict: """ 生成一帧工艺指标数据 Args: current_time: 当前运行时间（秒），用于计算正弦相位 Returns: dict: 包含风温、炉压、透气性的指标字典 """ # 计算正弦相位 (0 ~ 2π) phase = 2 * math.pi * current_time / TREND_PERIOD # 计算各指标的趋势项 temp_trend = TEMP_AMPLITUDE * math.sin(phase) pressure_trend = PRESSURE_AMPLITUDE * math.sin(phase) perm_trend = PERM_AMPLITUDE * math.sin(phase) # 计算各指标的噪声项（高斯随机噪声） temp_noise = random.gauss(0, TEMP_NOISE_STD) pressure_noise = random.gauss(0, PRESSURE_NOISE_STD) perm_noise = random.gauss(0, PERM_NOISE_STD) # 最终值 = 基值 + 趋势项 + 噪声项 wind_temp = BASE_TEMP + temp_trend + temp_noise furnace_pressure = BASE_PRESSURE + pressure_trend + pressure_noise permeability = BASE_PERMEABILITY + perm_trend + perm_noise return { "风温": round(wind_temp, 2), "炉压": round(furnace_pressure, 2), "透气性": round(permeability, 3) } # ========== 使用示例 ========== if __name__ == "__main__": start_time = time.time() # 模拟生成 5 帧数据 for i in range(5): current_t = time.time() - start_time metrics = generate_metrics(current_t) print(f"第 {i+1} 帧: {metrics}") time.sleep(1)

## 3. 预警指令触发规则

### 3.1 规则概述

预警指令采用 If-Then 硬逻辑 实现。当满足预设的触发条件时，instruction 字段自动填入对应的中文操作建议；当条件不满足时，instruction 必须重置为空字符串 ""，避免一直挂着过时的预警。

### 3.2 规则 A：炉压过高（连续触发型）

触发条件：当模拟器最新生成的"炉压"数值 连续 3 次（即连续 3 个时间戳）超过 350 kPa 时，触发预警。

触发动作：instruction 赋值为 "炉压持续偏高，建议适当下调风压操作"

解除条件：连续计数被打断（即出现一次炉压 ≤ 350 kPa），或连续触发后回落至阈值以下。

解除动作：instruction 重置为空字符串 ""

### 3.3 规则 B：风温过低（单次触发型）

触发条件：当模拟器最新生成的"风温"数值 低于 980 ℃ 时（单次触发即可），触发预警。

触发动作：instruction 赋值为 "风温偏低，建议检查热风炉并提高燃烧强度"

解除条件：风温回升至 980 ℃ 及以上。

解除动作：instruction 重置为空字符串 ""

### 3.4 多规则优先级说明

当多条规则同时满足时，以最后触发的规则为准。若需支持多条指令同时展示，可扩展为指令列表结构（本文档 v1.0 暂不涉及）。

## 4. 完整伪代码实现（含预警逻辑）

以下为整合了数据生成与预警触发逻辑的完整伪代码：

python import math import random import time from datetime import datetime # ========== 基值设定 ========== BASE_TEMP = 1050.0 BASE_PRESSURE = 300.0 BASE_PERMEABILITY = 1.0 # ========== 正弦趋势参数 ========== TREND_PERIOD = 30.0 TEMP_AMPLITUDE = 30.0 PRESSURE_AMPLITUDE = 20.0 PERM_AMPLITUDE = 0.15 # ========== 噪声参数 ========== TEMP_NOISE_STD = 5.0 PRESSURE_NOISE_STD = 3.0 PERM_NOISE_STD = 0.03 # ========== 预警阈值 ========== PRESSURE_HIGH_THRESHOLD = 350.0 # 炉压过高阈值 (kPa) PRESSURE_HIGH_CONSECUTIVE = 3 # 连续触发次数 TEMP_LOW_THRESHOLD = 980.0 # 风温过低阈值 (℃) # ========== 预警指令文本 ========== INSTR_PRESSURE_HIGH = "炉压持续偏高，建议适当下调风压操作" INSTR_TEMP_LOW = "风温偏低，建议检查热风炉并提高燃烧强度" class BlastFurnaceSimulator: """高炉数据模拟器""" def __init__(self): self.start_time = time.time() # 规则A：炉压过高的连续计数 self.pressure_high_count = 0 # 当前指令 self.current_instruction = "" def _generate_metrics(self, current_time: float) -> dict: """生成工艺指标（内部方法）""" phase = 2 * math.pi * current_time / TREND_PERIOD # 趋势项 temp_trend = TEMP_AMPLITUDE * math.sin(phase) pressure_trend = PRESSURE_AMPLITUDE * math.sin(phase) perm_trend = PERM_AMPLITUDE * math.sin(phase) # 噪声项 temp_noise = random.gauss(0, TEMP_NOISE_STD) pressure_noise = random.gauss(0, PRESSURE_NOISE_STD) perm_noise = random.gauss(0, PERM_NOISE_STD) # 最终值 = 基值 + 趋势项 + 噪声项 wind_temp = BASE_TEMP + temp_trend + temp_noise furnace_pressure = BASE_PRESSURE + pressure_trend + pressure_noise permeability = BASE_PERMEABILITY + perm_trend + perm_noise return { "风温": round(wind_temp, 2), "炉压": round(furnace_pressure, 2), "透气性": round(permeability, 3) } def _evaluate_warnings(self, metrics: dict) -> str: """ 评估预警规则，返回当前指令 Args: metrics: 当前帧的工艺指标字典 Returns: str: 预警指令文本，无预警时返回空字符串 "" """ pressure = metrics["炉压"] temp = metrics["风温"] # ===== 规则 A：炉压过高（连续 3 次） ===== if pressure > PRESSURE_HIGH_THRESHOLD: self.pressure_high_count += 1 else: self.pressure_high_count = 0 # 不满足时重置计数 # ===== 规则 B：风温过低（单次触发） ===== temp_low_triggered = (temp < TEMP_LOW_THRESHOLD) # ===== 指令更新逻辑 ===== # 优先级：先检查是否有触发，无触发则重置为空 instruction = "" # 规则 A 触发判断 if self.pressure_high_count >= PRESSURE_HIGH_CONSECUTIVE: instruction = INSTR_PRESSURE_HIGH # 规则 B 触发判断（若规则A已触发，规则B可覆盖或并列，此处以最后判断为准） if temp_low_triggered: instruction = INSTR_TEMP_LOW # 若均未触发，instruction 保持为空字符串 "" return instruction def next_frame(self, data_type: str = "realtime") -> dict: """ 生成下一帧完整数据（含时间戳、指标、数据类型、指令） Args: data_type: 数据类型，"realtime" / "history" / "prediction" Returns: dict: 符合数据字典规范的完整数据帧 """ current_time = time.time() - self.start_time # 1. 生成工艺指标 metrics = self._generate_metrics(current_time) # 2. 评估预警规则，更新 instruction instruction = self._evaluate_warnings(metrics) # 3. 生成时间戳 timestamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S") # 4. 组装完整数据帧 frame = { "timestamp": timestamp, "metrics": metrics, "data_type": data_type, "instruction": instruction # 无预警时为 "" } return frame # ========== 使用示例 ========== if __name__ == "__main__": simulator = BlastFurnaceSimulator() print("=== 高炉数据模拟器运行示例 ===") for i in range(10): frame = simulator.next_frame(data_type="realtime") instr_display = frame["instruction"] if frame["instruction"] else "(无指令)" print(f"帧 {i+1}: 炉压={frame['metrics']['炉压']}kPa, " f"风温={frame['metrics']['风温']}℃, " f"指令={instr_display}") time.sleep(1)

## 5. 关键设计要点

### 5.1 状态保持

- 模拟器需维护内部状态变量（如 pressure_high_count 连续计数器），不能是纯函数式的无状态生成。

- 状态变量在每次 next_frame() 调用时自动更新。

### 5.2 指令重置机制

核心原则：条件不满足时，instruction 必须显式重置为空字符串 ""。

- ❌ 错误做法：只在触发时赋值，不触发时不处理（会导致预警"挂住"不消失）

- ✅ 正确做法：每帧都重新评估所有规则，不满足则赋值 ""

伪代码中的关键模式：

python # 每帧都从空字符串开始 instruction = "" # 规则满足则赋值 if condition_a: instruction = "指令A" if condition_b: instruction = "指令B" # 若都不满足，instruction 保持为 ""

### 5.3 时间同步

- timestamp 字段使用系统当前时间格式化生成，确保与前端展示的时间轴对齐。

- 正弦波的相位计算使用模拟器内部的运行时长（current_time），与实际时间戳解耦，便于历史回放和加速模拟。

### 5.4 可扩展性

当前版本包含 2 条预警规则，后续新增规则时：

- 在阈值常量区新增阈值定义

- 在指令文本区新增指令文本

- 在 _evaluate_warnings() 方法中新增 If-Then 判断

- 确保不满足条件时不会残留旧指令